Градирни

Градирни обеспечивают устойчивую и долговечную работу компрессорных установок, холодильных машин, индукционных печей, машин для литья под давлением, вагранок, установок ТВЧ, вычислительных комплексов и др. аппаратов, требующих отбора тепла.

Градирни выпускаются в полной заводской готовности и не требуют дополнительных капитальных вложений и производственных площадей; сокращают потребление воды не менее чем в 2 раза; окупают себя за 2-3 месяца.

Градирни используются в любых климатических условиях СНГ. Ороситель и каплеуловитель набраны из гофрированных пластин пленочных полимерных материалов.

| Показатели | # Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ива-25 | Ива-40 | Ива-80 | Ива-100 | Ива-150 | Ива-200 | Ива-250 | Ива-300 | Ива-400 | Ива-500 | Ива-750 | Харьков-1000 | ИВА-1500 |
| Производительность при температуре наружного воздуха по влажному термометру 190С, влажности наружного воздуха 57% и температуре воды на входе в градирню 320С, ккал/час | 25 000 | 40 000 | 80 000 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 750 000 | 1000 000 | 1500 000 |
| Номинальное кол-во циркулирующей воды, м.куб./час | 5 | 8 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Расход воздуха, м.куб./час | 5 000 | 5 600 | 8 000 | 16 000 | 25 300 | 32 000 | 33 000 | 49 000 | 52 800 | 53 300 | 59 500 | 54 600 | 130 000 |
| Вентилятор осевой, ВО 06-300 № | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Мощность эл.двигателя вентилятора, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2x7.5 |
| Кол-во оборотов эл.дв. вентилятора, об/мин | 1000 | 1000 | 1 000 | 1500 | 1 000 | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 803 | 803 | 1100 | 1220 | 1459 | 2206 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | Æ3175 | 4272 |
|  | 763 | 763 | 1090 | 1150 | 1415 | 2136 | 2170 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | h 3785 | 2192 |
|  | 1630 | 1670 | 1640 | 1950 | 2110 | 2415 | 2490 | 2500 | 2560 | 3350 | 3380 |  | 3200 |
| Масса без воды, кг | 180 | 185 | 330 | 350 | 485 | 985 | 1000 | 1080 | 1100 | 1200 | 1280 | 1228 | 2400 |